บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

จากปัญหามลพิษอากาศในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของอากาศในแต่ละเมืองนั้นไม่มีความสมบูรณ์ที่เพียงพอ มลภาวะทางอากาศที่มีการเจือปนจากอนุภาคของฝุ่นละอองในอากาศ เนื่องจากพบว่าฝุ่นละอองในอากาศเป็นสาเหตุต่อปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรในทางตรงและทางอ้อม ปัญหาเหล่านี้จึงทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำสร้างนวัตกรรมอำนวยความสะดวกด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่นสมาร์ทโฟนและไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีการทำงานของไวไฟในการส่งค่าฝุ่นละอองมายังสมาร์ทโฟนมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

ในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เรื่อง “ระบบตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ” ต้องใช้ความรู้ ศึกษาทฤษฎี รวมถึงส่วนประกอบหลักที่มีหัวข้อเกี่ยวกับการทำโครงงานซึ่งแบ่งองค์ประกอบได้ดังนี้

2.1 เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศรุ่นพีเอ็มเอส7003 (PMS7003)

2.2 เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศรุ่นเอสพีเอส30 (SPS30)

2.3 เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศรุ่นพีเอ็มเอส3003 (PMS3003)

2.4 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นโนห์ด32ไลท์ (Node32 Lite)

2.5 โมดูลจอแสดงผลแบบโอแอลอีดี (OLED)

2.6 หลักการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองแบบแสงเลเซอร์

2.7 หลักการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองแบบอินฟาเรด

2.8 หลักการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองระบบเบต้าเรแอทเทนนูเอชั่น

2.9 ระบบฐานข้อมูลไฟร์เบส (Firebase)

2.10 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)

2.11 โปรแกรมวิชชวลสตูดิโอโค้ด (Visual Studio Code)

2.12 ฝุ่นละออง

2.13 การแจ้งเตือนผ่านไลน์โนติฟาย (Line notify)

2.14 แบตเตอร์รี่

2.15 โปรแกรมอาดูโน่ (Arduino)

2.1 เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศรุ่นพีเอ็มเอส7003

เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองรุ่นพีเอ็มเอส7003 เป็นเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศ ตัวโมดูลมีขนาดเล็กใช้สามารถใช้ร่วมกับไมโครคอนโทรเลอร์ได้ เซนเซอร์ตัวนี้สามารถตรวจจับอนุภาคได้ตั้งแต่ 0 ถึง 500 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยขนาดอนุภาคที่ตรวจจับได้คือ PM1.0 PM2.5 และ PM10 ขนาดอนุภาคเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้คือ 0.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ไฟเลี้ยง 5 โวลต์ สื่อสารกับไมโครคอนโทรเลอร์ ผ่านการสื่อสารแบบ UART ดังแสดงดังภาพที่ 2-1

ภาพที่ 2-1 เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองรุ่น พีเอ็มเอส7003

2.2 เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศรุ่นเอสพีเอส30

เป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับอนุภาคฝุ่น สามารถนำไปตรวจสภาพอากาศภายในห้องและภายนอกได้ทั้งยังมีขนาดกระทัดรัดคุณภาพสูงมีหลักการทำงานแบบโดยใช้หลักการเลี้ยวเบนของเลเซอร์อายุการใช้งานสูงสุด 8 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งานเซนเซอร์ตัวนี้สามารถตรวจจับอนุภาค PM2.5 ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยขนาดอนุภาคที่ตรวจจับได้คือ PM1.0, PM2.5, PM4 และ PM10 ขนาดอนุภาคที่เล็กที่สุดที่ตรวจจับได้คือ 0.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช้ไฟเลี้ยง 5 โวลต์ สามารถต่อกับไมโครคอนโทรเลอร์ใช้การสื่อสารแบบไอแสควซี,UART ซึ่งสะดวกแก่การต่อใช้งาน ดังแสดงดังภาพที่ 2-2

ภาพที่ 2-2 เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศรุ่นเอสพีเอส30

2.3 เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศรุ่นพีเอ็มเอส3003

เป็นเซนเซอร์ที่สามารถนำไปตรวจจับอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศ ใช้หลักการทำงานแบบโดยใช้หลักการเลี้ยวเบนของเลเซอร์สามารถตรวจจับอนุภาคได้ตั้งแต่ 0 ถึง 500 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเซนเซอร์ตัวนี้มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย3ปีใช้ไฟเลี้ยงเซนเซอร์ 5 โวลต์สื่อสารกับไมโครคอนโทรเลอร์ ผ่านการสื่อสารแบบ UART ดังแสดงดังภาพที่ 2-3

ภาพที่ 2-3 เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศรุ่นพีเอ็มเอส3003

2.4 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นโนห์ด32ไลท์

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นโนห์ด32ไลท์ เป็นบอร์ดที่นำอีเอสพี32 (ESP32) ของบริษัทเอสเพรสอิฟมาออกแบบเป็นบอร์ดพัฒนา โดยอีเอสพี32เป็นไอซีที่พัฒนาเพิ่มเติมจากอีเอสพี8266ที่นิยมอย่างมากเนื่องจากเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีราคาถูกและมีเครือข่ายไร้สาย ใช้โปรแกรมอาดูโน่เขียนโปรแกรมได้ สำหรับอีเอสพี32ตัวนี้ มีความสามารถเพิ่มเช่นมีการเชื่อมต่อบลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low-Energy) มีพอร์ตเอนกประสงค์ (GPIO) 30 ขา ดังแสดงดังภาพที่ 2-4

คุณสมบัติของตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น โนห์ด32ไลท์แสดงดังตารางที่ 2-1

ภาพที่ 2-4 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นโนห์ด32ไลท์

2.4.1โครงสร้างของไมโครคอนโทรเลอร์

โครงสร้างของไมโครคอนโทรเลอร์จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ส่วนได้แก่ส่วนที่1. หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียูทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของระบบคอม พิวเตอร์ทั้งหมด โดยนำข้อมูลจากอุปกรณ์รับข้อมูลมาทำงาน ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของโปรแกรม และส่งผลลัพธ์ออกไปหน่วยแสดงผล

ส่วนที่2. หน่วยความจำ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนหน่วยความจำที่มีไว้สำหรับเก็บ โปรแกรมหลัก (Program Memory) เปรียบเสมือนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ คือข้อมูลใดๆ ที่ ถูกเก็บไว้ในนี้จะไม่สูญหายไปแม้ไม่มีไฟเลี้ยง อีกส่วนหนึ่งคือหน่วยความจำข้อมูล (Data Memory) ใช้เป็นเหมือนกกระดาษทดในการคำนวณของซีพียูและเป็นที่พักข้อมูลชั่วคราวขณะทำงานแต่หาก ไม่มีไฟเลี้ยง ข้อมูลก็จะหายไปคล้ายกับหน่วยความจำแรม (RAM) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป และ ส่วนหน่วยความจำข้อมูลจะมีทั้งที่เป็นหน่วยความจำแรม ซึ่งข้อมูลจะหายไปเมื่อไม่มีไฟเลี้ยงและเป็น อีอีพรอมซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้แม้ไม่มี ไฟเลี้ยงก็ตาม

ส่วนที่3. ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก หรือพอร์ต แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือพอร์ตอินพุต (Input Port) และพอร์ตส่งสัญญาณหรือพอร์ตเอาต์พุต (Output Port) ส่วนนี้จะใช้ในการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ภายนอก ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมาก ใช้ร่วมกันระหว่างพอร์ตอินพุต เพื่อรับสัญญาณ อาจจะด้วยการกดสวิตช์ เพื่อนำไปประมวลผลและส่งไปพอร์ตเอาต์พุต เพื่อแสดงผลเช่น การติดสว่าง ของหลอดไฟเป็นต้น

ส่วนที่4. ช่องทางเดินของสัญญาณ หรือบัส คือเส้นทางการแลกเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลระหว่างซีพียู หน่วยความจำและพอร์ตเป็นลักษณะของสายสัญญาณ จำนวนมากอยู่ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแบ่งเป็นบัสข้อมูล (Data Bus) บัสแอดเดรส (Address Bus) และบัสควบคุม (Control Bus)

ส่วนที่5. วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากการทำงาน ที่เกิดขึ้นในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ จะขึ้นอยู่กับการกำหนดจังหวะ หากสัญญาณนาฬิกามีความถี่สูง จังหวะการทำงานก็จะสามารถทำได้ถี่ขึ้นส่งผลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนั้น มีความเร็วในการประมวลผล สูงตามไปด้วย

ตารางที่ 2-1 คุณสมบัติของตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น โนห์ด32ไลท์

| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ไวฟาย | ความถี่การทำงาน 2.4 ถึง 2.5 กิกะเฮิรทซ์ |
|  | รองรับโปรโตคอล 802.11 b/g/n |
| บลูทูธ | รองรับโปรโตคอล Bluetooth 4.0 BR/EDR และบลูทูธพลังงานต่ำ |
|  | Class-1, Class-2 และ Class-3 |
| ฮาร์ดแวร์ | โมดูลรองรับอินเตอร์เฟส เอสดีการ์ด ART, SPI, SDIO, ไอสแควร์ซี, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR |
|  | แรงดันการทำงาน 2.3 ถึง 3.6 โวลต์ |
|  | กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยในการทำงาน 80 มิลลิแอมป์ |
| ซอฟต์แวร์ | รองรับ Wi-Fi โหมด Station, SoftAP, SoftAP+Station, P2P |
|  | รองรับ WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise / WPS |

2.5 โมดูลจอแสดงผลแบบโอแอลอีดี

โมดูลโอแอลอีดีมีขนาดจอภาพ 0.96 นิ้ว ความละเอียด 128x64 พิกเซล (Pixel) ซึ่งถือว่ามีขนาดเล็ก และใช้แรงดันไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์ มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับนำไปใช้กับระบบฝังตัวที่ต้องการส่วนแสดงผลกราฟิกขนาดเล็ก มีพื้นที่จำกัด เป็นต้น ภายในโมดูลมีชิป SSD1306 เป็นตัวควบคุมการทำงาน สามารถเชื่อมต่อกับโมดูลโดยใช้บัส SPI หรือไอสแควร์ซีถ้าต้องการแสดงข้อความ จะต้องมีข้อมูลสำหรับสร้างตัวอักษรแต่ละตัวซึ่งมีลักษณะเป็นแบบบิตแมป (Bitmap) เก็บไว้ในหน่วยความจำของไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น เก็บไว้ในหน่วยความจำสำหรับโปรแกรม (Program Memory) เป็นแบบหน่วยความจำแฟลช (Flash Memory)เพื่อประหยัดการใช้พื้นที่ของไมโครคอนโทรลเลอร์       ดังแสดงดังภาพที่ 2-5

ภาพที่ 2-5 โมดูลจอแสดงผลแบบโอแอลอีดี

2.5.1 โครงสร้างของจอแสดงผลโอแอลอีดี

ส่วนประกอบของจอภาพโอแอลอีดีมีดังนี้ ส่วนแรกคือพื้นผิว (Substrate) เป็นชั้นผิวหน้าจอภาพทำมาจากกระจก ฟลอยด์ โลหะ หรือพลาสติกใส โดยการทำจากฟลอยด์หรือพลาสติกใสจะทำให้ได้จอภาพที่มีความยืดหยุ่นสูง ส่วนที่สอง แอโนด (Anode) เป็นขั้วบวกทำด้วยวัสดุโปร่งใส       (ITO : Indium Tinn Oxide) เป็นตัวทำหน้าที่ดึงกระแสอิเล็กตรอนส่วนที่สามชั้นสารอินทรีย์ (Organic Layer) ทำจากสารประกอบอินทรีย์หรือโพลิเมอร์ของสารอินทรีย์ โดยถูกแบ่งออกเป็น 2 ชั้นย่อยได้แก่ ชั้นตัวนำไฟฟ้าทำจากโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่เป็นสีทำหน้าที่ส่งโฮลของอิเล็คตรอนจากแอโนดและชั้นเปล่งแสงทำจากโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่เป็นสีทำหน้าที่เคลื่อนย้ายอิเล็คตรอนจากแคโทดโดยชั้นนี้เป็นชั้นที่ทำให้เกิดการเปล่งแสง และส่วนสุดท้ายแคโทด (Cathode) เป็นขั้วลบอาจทำด้วยวัสดุโปร่งขึ้นอยู่กับชนิดของโอแอลอีดีเป็นตัวทำหน้าที่ปล่อยกระแสอิเล็คตรอนดังแสดงดังภาพที่ 2-6

ภาพที่2-6 โครงสร้างของจอแสดงผลโอแอลอีดี

2.6 หลักการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองแบบแสงเลเซอร์

เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองแบบแสงเลเซอร์ แบบนี้คือรุ่นใหม่ที่มีการใช้งานและมีขายทั่วไปในระยะหลังๆ ทำงานโดยให้อากาศไหลผ่านท่อที่กำหนดปริมาณอากาศโดยพัดลมดูดจากปลายอีกด้าน แล้วยิงแสงเลเซอร์ในแนวตั้งฉากจากนั้นโฟโต้มิเตอร์จะตรวจจับการกระเจิงแสงวิธีนี้ทำให้สามารถวัดฝุ่นได้ดีมีข้อดีคือมีขนาดเล็กมากสามารถพกพาสะดวกและไม่ต้องคอยเปลี่ยนแผ่นกรองให้สิ้นเปลืองดังแสดงดังภาพที่ 2-7

ภาพที่ 2-7 แสดงภายในเซนเซอร์แบบแสงเลเซอร์

2.7 หลักการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองแบบอินฟาเรด

เป็นเครื่องวัดฝุ่นรุ่นเก่าที่พบได้ตามบ้าน ราคาไม่แพง ทำงานโดยให้อากาศไหลผ่านท่อที่มีปลายด้านหนึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรด ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นเซ็นเซอร์ เมื่อฝุ่นเคลื่อนผ่านลำแสงก็จะปิดกั้นแสงตรงนั้นๆให้จางลง ตัวเซ็นเซอร์ก็จะตรวจพบการจางลงของแสง ณ ฉากรับ ทำให้นับจำนวนจุดที่แสงจางลงได้ว่าเป็นปริมาณฝุ่นเท่าใด ข้อดีคือมีราคาไม่แพงแต่ข้อเสียคือเครื่องวัดชนิดนี้แยกความแตกต่างของฝุ่นที่จับตัวเบียดชิดกันไม่ได้ว่าเป็นฝุ่นขนาด PM2.5 จำนวน 60 เม็ดหรือเป็นขนาด PM10 จำนวน 10 เม็ดดังแสดงดังภาพที่ 2-8

ภาพที่ 2-8 แสดงภายในเซนเซอร์แบบอินฟาเรด

2.8 หลักการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองระบบเบต้าเรแอทเทนนูเอชั่น

แบบนี้เป็นเครื่องวัดฝุ่นมาตรฐานที่ใช้กันมาเป็นเวลานาน มีขนาดใหญ่ราคาสูง ติดตั้งตามสถานที่ราชการต่างทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่นในสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงปักกิ่ง เครื่องวัดฝุ่นชนิดนี้ ทำงานโดยให้อากาศไหลผ่านแผ่นกรอง ฝุ่นที่ติดมากับอากาศก็จะถูกแผ่นกรองจับเอาไว้ จากนั้นก็ฉายรังสีเบตาไปที่แผ่นกรอง ฝุ่น PM2.5 บนแผ่นกรองจะดูดซับรังสีเบตาไว้ทำให้เครื่องอ่านอีกด้านหนึ่งของแผ่นกรองรับรู้ได้ จากนั้นก็ใช้ระบบคำนวนปริมาณฝุ่นออกมา ข้อดีของเครื่องวัดฝุ่นแบบนี้คือมันสามารถแยกแยะได้ว่าฝุ่นทีติดเครื่องกรองเป็นฝุ่นชนิดไหนขนาดเท่าใดความหนาแน่นเท่าใด ดีกว่าแบบอินฟราเรดมากข้อเสียคือต้องมีเจ้าหน้าที่คอยประจำเครื่องเพราะต้องเปลี่ยนแผ่นกรองทุกช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งรวมทั้งความสิ้นเปลืองด้วยดังแสดงดังภาพที่ 2-9

ภาพที่ 2-9 แสดงหลักการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองระบบเบต้าเรแอทเทนนูเอชั่น

2.9 ระบบฐานข้อมูลไฟร์เบส

เมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2560 ได้เปิดตัวบริการใหม่ชื่อว่าไฟร์เบสคลาว์ดไฟร์สโตร์ (Firebase Cloud Firestore) ซึ่งเป็นบริการในส่วนของฐานข้อมูล (Database) ใช้ระบบฐานของข้อมูลแบบ NoSQL ที่เป็นแบบฐานข้อมูลแบบเอกสาร (Document Database) และเป็นการนำเอาข้อดีต่างๆของบริการด้านฐานข้อมูลรุ่นแรกอย่างเรียลไทม์ดาต้าเบส มาปรับปรุงพัฒนาต่อและเพิ่มความสามารถขึ้นไปมากขึ้น เช่น การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่ง่ายขึ้นและซับซ้อนน้อยลง (Flexibility),การสอบถามข้อมูล (Query) ที่ง่ายขึ้น มีการกรองข้อมูล (Filter) มากขึ้นและมีการทำดัชนี (Index) ได้หลากหลายขึ้น , รองรับการขยายตัวของข้อมูลที่มากขึ้น(Scale),เพิ่มการระบุชนิดของข้อมูล (Type),การคัดลอกข้อมูลภายในฐานข้อมูลไว้ในหลายภูมิภาค (Multi-region) และยังคงจุดเด่นของเรียลไทม์ดาต้าเบสไว้อย่างครบถ้วนเช่นการรับรู้กระทำของข้อมูลในเวลาเดียวกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีอินเตอร์เน็ต (Offline support),การป้องกันและสร้างกฎรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล (Security & rule)ดังแสดงดังภาพที่ 2-10

ภาพที่2-10 การให้บริการของฐานข้อมูลไฟร์เบส

2.9.1 เรียลไทม์ดาต้าเบส (Realtime Database)

เรียลไทม์ดาต้าเบสคือฐานข้อมูลดั้งเดิมของไฟร์เบสเป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและมีเวลาแฝงต่ำสำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต้องการสถานะการซิงค์ระหว่างไคลเอนต์แบบเรียลไทม์และมีการอัพเดตข้อมูลให้เหมือนกันโดยอัตโนมัติและสามารถทำงานได้บนแอปแอนดรอยด์ และไอโอเอสดังแสดงดังภาพที่ 2-11

ภาพที่2-11 หลักการทำงานของเรียลไทม์ดาต้าเบส

2.10 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์พกพาได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในท้องตลาด จะมีระบบปฏิบัติการเป็นของตัวเอง ที่ไม่เหมือนกับระบบปฏิบัติการที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC : Personal Computer) ส่งผลให้แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อนำไปใช้งานบนอุปกรณ์เหล่านั้นยุ่งยาก และหลากหลายขึ้น ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ดังกล่าว มีอยู่หลายตัวโดยลักษณะของระบบปฏิบัติการส่วนมากจะเป็นประเภทไม่เปิดเผยซอฟแวร์ต้นฉบับ (Closed Source) ซึ่งหมายความว่า ระบบปฏิบัติการดังกล่าว ไม่สามารถนำมาศึกษา ดัดแปลงการทำงานของระบบปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้งานตามที่ต้องการได้ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการพัฒนา และการพัฒนาจะถูกกำหนดทิศทางโดยบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจากการนำเอาแกนกลางของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Kernel) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อทำงานเป็นเครื่องให้บริการ (Server) มาพัฒนาต่อ เพื่อให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพา (Mobile Operating System) ต่อมาเมื่อเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ 2550 บริษัทกูเกิ้ล ได้ทำการก่อตั้งสมาคม OHA (Open Handset Alliance) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานกลาง ของอุปกรณ์พกพาและระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยมีสมาชิกในช่วงก่อนตั้งจำนวน 34 รายเข้าร่วม ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสาร เช่น โรงงานผลิตอุปกรณ์พกพา, บริษัทพัฒนาโปรแกรม, ผู้ให้บริการสื่อสารและผู้ผลิตอะไหล่อุปกรณ์ด้านสื่อสารหลังจากนั้น เมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ 2551 บริษัทกูเกิ้ล (Google) ได้เปิดตัวมือถือตัวแรกที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์คือ HTC Dream โดยใช้แอนดรอยด์รุ่น 1.1 และหลังจากนั้น ได้มีการปรับพัฒนาระบบปฏิบัติการเป็นรุ่นใหม่ มาเป็นลำดับ

แอนดรอยด์คือระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผยซอฟแวร์ต้นฉบับ (Open Source) โดยบริษัท  กูเกิ้ลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีจำนวนมากอุปกรณ์มีหลากหลายระดับ หลายราคา รวมทั้งสามารถทำงานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ และความละเอียดแตกต่างกันได้ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามต้องการและหากมองในทิศทางสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) แล้วนั้น การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะมีข้อมูลในการพัฒนารวมทั้งแอนดรอยด์เอสดีเค (Android SDK Software Development Kit) เตรียมไว้ให้กับนักพัฒนาได้เรียนรู้และเมื่อนักพัฒนาต้องการจะเผยแพร่หรือจำหน่ายโปรแกรมที่พัฒนาแล้วเสร็จ แอนดรอยด์ก็ยังมีตลาดในการเผยแพร่โปรแกรม ผ่านร้านซอฟต์แวร์ออนไลน์ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Market) แต่หากจะกล่าวถึงโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการพัฒนานั้นสำหรับแอนดรอยด์เอสดีเคจะยึดโครงสร้างของภาษาจาวา (Java language) ในการเขียนโปรแกรม เพราะโปรแกรมที่พัฒนามาได้จะต้องทำงานอยู่ภายใต้ (Dalvik Virtual Machine) เช่นเดียวกับโปรแกรมจาวาที่ต้องทำงานอยู่ภายใต้ (Java Virtual Machine)เปรียบได้กับสภาพแวดล้อมที่โปรแกรมทำงานอยู่

ภาพที่2-12 สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

2.11 โปรแกรมวิชชวลสตูดิโอโค้ด

เป็นโปรแกรมโค้ดอีดิตเตอร์ที่สามารถใช้การแก้ไขและปรับแต่งโค้ด โดยพัฒนามาจากค่ายไมโครซอฟท์ที่มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โปรแกรมวิชชวลสตูดิโอโค้ดเหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานกับแพลตฟอร์มมีการรองรับการใช้งานทั้งบนระบบปฏิบัติการวินโดว,แมคโอเอส และลินุกซ์ มีการสนับสนุนทั้งภาษาจาวาสคริปส์ (JavaScrips), ไทป์สคริปส์ (Typescrips) และโนดดอทเจเอส (Node.js) สามารถเชื่อมต่อกับกิท (Git) ได้ สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน และมีการการเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษาซ๊พลัสพลัส, ซีชาร์ป,

จาวา, ไพทรอน, พีเอชพี และดาร์ด เป็นต้นดังแสดงดังภาพที่ 2-13

ภาพที่ 2-13 โปรแกรมวิชชวลสตูดิโอโค้ด

2.11.1 ฟลัทเทอะ (Flutter)

ฟลัทเทอะคือชุดโครงสร้าง (Framework) สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัทพ์มือถือ    ที่สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ทั้งไอโอเอสและแอนดรอยด์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทกูเกิล ฟลัทเทอะถูกพัฒนาด้วยภาษาดาร์ดซึ่งโครงสร้างของภาษาดาร์ดคล้ายกับภาษาตระกูลซี จุดเด่นของฟลัทเทอะมีระบบฮอตรีโหลด (Hot reload) เมื่อมีการทดสอบระบบ การสร้างหรือการกระทำกับยูไอ (UI) จะต้องมีการรีโหลดเพื่อให้หน้าตาของแอพพลิเคชั่นถูกอัพเดท ซึ่งระบบฮอตรีโหลดช่วยย่นเวลาในการรีโหลดให้เหลือน้อยทำให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแต่ฟลัทเทอะมีข้อเสียคือเป็นชุดโครงสร้างที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นจุดเด่นของฟลัทเทอะคือ การพัฒนาอย่างรวดเร็วการสร้างอินเทอร์เฟซบนแบบดั้งเดิม และแสดงผลภายในไม่กี่นาทีอินเทอร์เฟซที่แสดงออกและมีความยืดหยุ่นปรับแต่งคุณลักษณะต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทางแบบดั้งเดิม ให้การแสดงผลและการออกแบบอย่างรวดเร็วประสิทธิภาพวิดเจ็ต (Widget) ของฟลัทเทอะรวมเอาความแตกต่างของแพลตฟอร์มที่สำคัญทั้งหมดเช่นการเลื่อนการนำทาง ไอคอน และแบบอักษร เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงาน ได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งบนไอโอเอส และ แอนดรอยด์ดังแสดงดังภาพที่ 2-14

ภาพที่ 2-14 การใช้งานฟลัทเทอะ

2.11.2 ภาษาดาร์ท

ในปี 2011 กูเกิลได้เปิดตัวภาษาโปรแกรมตัวใหม่ชื่อว่าภาษาดาร์ทเวอร์ชันแรกโครงสร้างของภาษาดาร์ทคล้ายกับซีและซีพลัสพลัส (C/C++) และจาวา (Java) โดยที่จะมีความเป็นภาษาแบบการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง (Structure Programming) แต่ก็ยังมีความสามารถแบบภาษาประเภทการทำโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) ด้วย นั่นคือมีการแบ่งหมวดหมู่(class) และศัพท์ที่ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ(Inheritance) ให้ใช้งานเป้าหมายของการสร้างภาษาดาร์ทขึ้นมา คือการสร้างภาษาเชิงโครงสร้างที่ยืดหยุ่นมากพอและเป็นการออกแบบตัวภาษาไปพร้อมกับตัวเอ็นจิ้น สำหรับรันภาษาเลยเพื่อแก้ปัญหาโปรแกรมทำงานช้าและกินหน่วยความจำ (memory) ซึ่งเป้าหมายของภาษาดาร์ทคือเป็นภาษาที่เรียนรู้ง่าย และทำงานได้บนอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กมือถือไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งสิ่งที่เด่นที่สุดสำหรับภาษาดาร์ทในตอนนี้คือเป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วยเฟรมเวิร์คฟลัทเทอะดังแสดงดังภาพที่ 2-15

ภาพที่ 2-15 การเปรียบเทียบระหว่างภาษาจาวาและภาษาดาร์ท

2.12 ฝุ่นละออง

ฝุ่นละอองในบรรยากาศ เป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ๆ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ฝุ่นละอองคือ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่ลองลอยอยู่ในอากาศซึ่งเกิดจากวัตถุที่ถูกทุบตีบดกระแทกจนแตกออกเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็ก เมื่อถูกกระแสลมพัดก็จะปลิวกระจายตัวอยู่ในอากาศ และตกลงสู่พื้น ซึ่งเวลาในการตกจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับน้ำหนักของอนุภาคฝุ่น แหล่งกำเนิดของฝุ่นจะแสดงถึงคุณสมบัติความเป็นพิษของฝุ่นด้วย เช่น แอสเบสตอส ตะกั่ว ไฮโดรคาร์บอน กัมมันตรังสี ฝุ่นแบ่งตามขนาดเป็น       2 ส่วน คือ ฝุ่นขนาดใหญ่ และฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งเรียกว่า PM10 ฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา ที่มาของฝุ่นละอองในบรรยากาศ โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือประเภทที่1. ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Natural Particle) เกิดจากกระแสลมที่พัดผ่านตามธรรมชาติ ทำให้เกิดฝุ่น เช่น ดิน ทราย ละอองน้ำ เขม่าควันจากไฟป่า ฝุ่นเกลือจากทะเล ประเภทที่2. ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์ (Man-made Particle) การคมนาคม รถบรรทุกหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่ทำให้เกิดฝุ่น หรือดินโคลนที่ติดอยู่ที่ล้อรถ ขณะแล่นจะมีฝุ่นตกอยู่บนถนน แล้วกระจายตัวอยู่ในอากาศ

ไอเสียจากรถยนต์ เครื่องยนต์ดีเซลปล่อยเขม่า ฝุ่น ควันดำ ออกมาถนนที่สกปรก มีดินทรายตกค้างอยู่มาก หรือมีกองวัสดุข้างถนนเมื่อรถแล่นจะทำให้เกิดฝุ่นปลิวอยู่ในอากาศการก่อสร้างถนนใหม่ หรือการปรับปรุงผิวจราจร ทำให้เกิดฝุ่นมากฝุ่นที่เกิดจากยางรถยนต์ และผ้าเบรกการก่อสร้างการก่อสร้างหลายชนิดมักมีการเปิดหน้าดินก่อนการก่อสร้างซึ่งทำให้เกิดฝุ่นได้ง่ายเช่นอาคาร สิ่งก่อสร้าง การปรับปรุงสาธารณูปโภคการก่อสร้างอาคารสูง ทำให้ฝุ่นปูนซีเมนต์ถูกลมพัดออกจากอาคารการรื้อถอน ทำลาย อาคารหรือสิ่งก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเตา ถ่านหิน พืช แกลบ เพื่อนำพลังงานไปใช้ในการผลิตกระบวนการผลิตที่มีฝุ่นออกมา เช่น การปั่นฝ้าย การเจียรโลหะ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ดังแสดงดังภาพที่ 2-16

ภาพที่ 2-16 การเปรียบเทียบขนาดฝุ่นละอองกับเส้นผม

2.13 การแจ้งเตือนผ่านไลน์โนติฟาย

ไลน์โนติฟายคือ บริการที่สามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ ที่สนใจได้ทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว จะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของไลน์โนติฟายซึ่งให้บริการโดยไลน์สามารถเชื่อมต่อกับบริการที่หลากหลาย และยังสามารถรับการแจ้งเตือนทางกลุ่มได้อีกด้วย ซึ่งบริการหลักๆ ที่สามารถเชื่อมต่อได้แก่กิตฮับ (GitHub) หรือ แมคเคอเรล (Mackerel) เป็นต้น ข้อดีของไลน์โนติฟาย มี2ข้อ ได้แก่ ข้อที่1.สามารถรับรู้ข้อมูล ผ่านการแจ้งเตือนทางไลน์ ข้อที่2.เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ข้อที่3.ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ทุกสถานที่ดังแสดงดังภาพที่ 2-17

ภาพที่ 2-17 หลักการทำงานของไลน์โนติฟาย

2.14 แบตเตอรี่

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีหนึ่งเซลล์หรือมากกว่า ที่มีการเชื่อมต่อภายนอกเพื่อให้กำลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มีขั้วบวกและขั้วลบขั้วที่มีเครื่องหมายบวกจะมีพลังงานศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าขั้วที่มีเครื่องหมายลบ ขั้วที่มีเครื่องหมายลบคือแหล่งที่มาของอิเล็กตรอนที่เมื่อเชื่อมต่อกับวงจรภายนอกแล้วอิเล็กตรอนเหล่านี้จะไหลและส่งมอบพลังงานให้กับอุปกรณ์ภายนอก เมื่อแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับวงจรภายนอก สารอิเล็กโทรไลต์มีความสามารถที่จะเคลื่อนที่โดยทำตัวเป็นไอออน ยอมให้ปฏิกิริยาทางเคมีทำงานแล้วเสร็จในขั้วไฟฟ้าที่อยู่ห่างกัน เป็นการส่งมอบพลังงานให้กับวงจรภายนอก การเคลื่อนไหวของไอออนเหล่านั้นที่อยู่ในแบตเตอรี่ที่ทำให้เกิดกระแสไหลออกจากแบตเตอรี่เพื่อปฏิบัติงานในอดีตคำว่าแบตเตอรี่หมายถึงเฉพาะอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ แต่การใช้งานได้มีการพัฒนาให้รวมถึงอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียวแบตเตอรี่ปฐมภูมิจะถูกใช้เพียงครั้งเดียวหรือใช้แล้วทิ้งวัสดุที่ใช้ทำขั้วไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในช่วงปล่อยประจุออกตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ที่ใช้สำหรับไฟฉายและอีกหลายอุปกรณ์พกพา แบตเตอรี่ทุติยภูมิแบตเตอรี่ประจุใหม่ได้สามารถดิสชาร์จและชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง ในการนี้องค์ประกอบเดิมของขั้วไฟฟ้าสามารถเรียกคืนสภาพเดิมได้โดยกระแสย้อนกลับ ตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ใช้ในยานพาหนะและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้ แบตเตอรี่ปฐมภูมิเป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้แล้วไม่สามารถนำกลับมาชาร์จประจุเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือที่มักเรียกกันว่าถ่านมีอยู่หลายชนิด เช่น ถ่านอัลคาไลน์ ถ่านลิเทียม เป็นต้น แบตเตอรี่แบบนี้มีหลายขนาด ใช้ในวิทยุ นาฬิกา เก็บพลังงานได้สูง อายุการใช้งานสูง แต่เมื่อถูกใช้หมดจะกลายเป็นขยะมลพิษในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถ่านไฟฉายแบบอัลคาไลน์ที่ใช้แล้วทิ้งนั้นเป็นที่นิยมกันมากในหมู่นักเดินป่าทั้งหลาย แต่ในระยะหลังนี้ถ่านไฟฉายอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นคือถ่านลิเธียม ซึ่งมีน้ำหนักเบา ให้พลังงานสูง ใช้ได้ดีในที่อากาศเย็นและสามารถเก็บไว้ได้นาน แบตเตอรี่ทุติยภูมิเป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้แล้วสามารถนำกลับมาชาร์จประจุเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่มือถือ และถ่านรุ่นใหม่ๆ เป็นต้น แบตเตอรี่ชนิดอัดกระแสไฟใหม่ได้หรือ เซลล์ทุติยภูมิ สามารถอัดกระแสไฟใหม่ได้หลังจากไฟหมดเนื่องจากสารเคมีที่ใช้ทำแบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถทำให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมได้โดยการอัดกระแสไฟเข้าไปใหม่ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้อัดไฟนี้เรียกว่าหรือรีชาร์เจอร์แบตเตอรี่ชนิดอัดไฟใหม่ได้ที่เคลื่อนย้ายได้สะดวกกว่าคือประเภทเซลล์แห้งที่นิยมใช้กันในโทรศัพท์มือถือและแลปท๊อปปัจจุบันนิยมใช้งาน ทั้งแบตเตอรี่แบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งส่วนใหญ่มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบ ที่มีคราบเป็นพิษ และผลเสียต่อสภาพแวดล้อม แบตเตอรี่ที่เข้ามาทดแทนแบตเตอรี่ตะกั่ว ในอนาคตสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1.แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-แคดเมียม (NiCd) แบตเตอรี่ชนิดนี้มีราคาแพงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่ว แต่สามารถชาร์จประจุได้มากครั้งกว่า และอายุการใช้งานยาวนาน ประเภทที่ 2.แบตเตอรี่ชนิดโซเดียม-ซัลเฟอร์ (NaS) เป็นแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นของพลังงานต่ำ ราคาแพง สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 350องศา ประเภทที่ 3.แบตเตอรี่ชนิดซิงค์-โบรมีน (ZnBr) เป็นแบตเตอรี่ที่ให้แรงดันไฟฟ้าสูง ราคาถูก อายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับใช้กับรถไฟฟ้า แต่มักมีปัญหาจากการั่วของประจุที่เก็บ และก๊าซโบรมีนเป็นก๊าซที่อันตราย ประเภทที่ 4.แบตเตอรี่ชนิดวาเนเดียม-รีด็อก (Vanadium-Redox) แบตเตอรี่แบบนี้สามารถชาร์จประจุได้ทันทีเพียงแค่เปลี่ยนอิเล็กโทรไลต์ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อัตราการรั่วของประจุต่ำมีความหนาแน่นของพลังงานสูงใช้ง่ายราคาถูกถึงแม้ว่าวาเนเดียมจะมีพิษต่อสิ่งมีชีวิต แต่จะปลอดภัยเมื่ออยู่ในภาชนะบรรจุที่ได้มาตรฐานดังแสดงดังภาพที่ 2-18

ภาพที่ 2-18 โครงสร้างของแบตเตอรรี่ลิเทียมไอออน

2.15 โปรแกรมอาดูโน่

โปรแกรมอาดูโน่พัฒนาขึ้นในแบบโอเพนซอร์ส (Open Source) คือเปิดเผยข้อมูลทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และด้านซอฟต์แวร์ที่นักพัฒนาด้านไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในด้านธุรกิจและการศึกษาโดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ผงวงจรหรือบอร์ดอาดูโน่ใช้ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ของบริษัท Atmel ที่ ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและซอฟต์แวร์อาดูโน่ไอดีอี (Arduino-IDE) ที่ใช้ภาษาซี (C/C++) สำหรับการพัฒนาโปรแกรมรวมถึงได้พัฒนาโปรแกรมควบคุมการทำงานพื้นฐาน ที่เรียกว่าบูทโหลดเดอร์ (Boot loader Firmware) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของรีจิสเตอร์ภายในและเป็นเครื่องโปรแกรมทำให้การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น  จึงได้รับความนิยมในการนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้งานอย่างมากในปัจจุบันในการโปรแกรมและคอมไพล์ลงบอร์ดIDE (Integrated DevelopmentEnvironment) คือส่วนเสริมของระบบกำรพัฒนาหรือตัวช่วยต่างๆที่จะคอยช่วยเหลือหรือช่วยเหลือคนที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเสริมให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำตรวจสอบระบบที่จัดทำได้ทำให้การพัฒนานำงานต่างๆเร็วมากขึ้นดังแสดงดังภาพที่ 2-19

ภาพที่ 2-19 โปรแกรมอาดูโน่